Anexo VI

PROJETO BÁSICO

"Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública"

São Mateus – ES.

05/09/2016

A. DEFINIÇÃO DO PROJETO:

O objetivo do presente projeto é fornecer elementos necessários e suficientes para a participação de empresa(s) junto ao certame licitatório, bem como adjudicação e contratação. O mesmo fará parte integrante como anexo do respectivo contrato, devendo a empresa vencedora, denominada CONTRATADA, dar obediência a todos os elementos aqui firmados durante toda vigência contratual.

B. ASPECTOS GEOGRÁFICOS / REGIONAIS:

Município: São Mateus

Gentílico: Mateense

Estado: Espírito Santo

Mesorregião: Litoral Norte Espírito-Santense

Microrregião: São Mateus

Distância: 220,0km até a capital

Características geográficas:

Área: 2.343,15 km²

População: 126.437 hab. (IBGE/2013)

Densidade: 43,53 hab./km²

Altitude: 36,00m

Clima: Tropical Aw

Fuso horário: UTC-3

Limites:

- ao Norte: com os municípios de Conceição da Barra, Boa Esperança e Pinheiros;

- ao Sul: com Linhares, Jaguaré, Vila Valério e São Gabriel da Palha;

- a Leste: com o Oceano Atlântico e

- a Oeste: com Boa Esperança e Nova Venécia.

Histórico:

Um dos municípios mais antigos do Espírito Santo, São Mateus tem um bom potencial turístico, com importante sítio histórico e lindas praias, agricultura e pecuária fortes que ajudam a fixar o homem no campo, estando sua sede às margens da BR 101.

Os royalties recebidos com a exploração do petróleo têm sido uma importante alavanca do desenvolvimento municipal e regional, com a construção de escolas, postos de saúde, calçamentos e muitas outras obras.

A Prefeitura Municipal de São Mateus – PMSM vem desenvolvendo ano a ano a melhoria do sistema de Limpeza Pública. Nesse sentido elaborou esses estudos para subsidiar o novo edital de concorrência pública para contratação da empresa que executará os serviços.

A contratação dos serviços de limpeza urbana do município de São Mateus visa:

- Promover o aperfeiçoamento e melhoria sistemática do sistema;

- Aperfeiçoar os recursos a serem empregados na limpeza do município;

- Universalizar a coleta e varrição;

- Dar destinação ambientalmente correta aos resíduos coletados;

- Implantar a Coleta Seletiva com prioridades ambientais e sociais.

O presente trabalho é, portanto o PROJETO BÁSICO do objeto a seguir:

“Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública no município de São Mateus-ES, conforme Projeto Básico, Planilha Básica Orçamentária e demais condições estabelecidas em Edital”.

B.1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO E RUAS:

C. PROJEÇÕES POPULACIONAIS E DA PRODUÇÃO DE LIXO:

O município de São Mateus possui uma população aproximada de 126.437 habitantes (IBGE) durante os meses de baixa temporada; e um acréscimo estimado em 10% durante alta temporada (dezembro a fevereiro).

Segundo dados da Abrelpe (2012), tem-se que o consumo médio de lixo por habitante no Espírito Santo é de aproximadamente 0,908 kg/dia, devendo ser considerado na seguinte proporção:

Lixo Domiciliar =50 a 60% (lixo doméstico e comercial)

Lixo Público =20 a 30% (varrição, podas, capina etc)

Entulhos da Construção Civil =20 a 30%

Lixo Hospitalar =1%

D. DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza pública em São Mateus tem como principais atividades os serviços de:

- Manejo de resíduos sólidos urbanos, e

- Serviços indivisíveis de Limpeza Urbana

Lote I

1.0 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CLASSE II-A, VARRIÇÃO MANUAL, SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM, LIMPEZA DE PRAIA E FEIRAS E CAIAÇÃO.

1.0.1 - Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar e Comercial - RSD / RSC.

A coleta de resíduos sólidos urbanos ao qual trata o presente item deverá ser realizada com a utilização de caminhões dotados de equipamentos coletores compactadores com capacidade volumétrica mínima de 15 m3 (quinze metros cúbicos), devendo ser executado de forma manual e/ou mecânica, através do uso de contêineres, a critério da contratada.

Os serviços de coleta deverão ser executados mediante cronograma, fazendo constar os circuitos planejados por rota, adequados ao sistema viário e a sua legislação, de forma a proporcionar uma constância no tocante aos horários de atendimento em cada domicílio e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos.

Ressalta-se ainda que o cronograma de atendimento deverá abranger todos os bairros, distritos e balneários pertencente ao município de São Mateus-ES, onde, na ocasião de surgimento de novos bairros, distritos ou balneários, tal cronograma deverá ser atualizado no sentido de proporcionar o atendimento de igual forma aos demais, o qual deverá ser previamente aprovado pela Contratante.

A coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser realizada em todas as vias públicas do município que houver domicílio(s), assegurando a prestação de serviço a todos os imóveis tanto domiciliares quanto comerciais em consonância aos dias e horários definidos junto ao cronograma, devendo, portanto realizar quantas cargas forem necessárias para a efetiva coleta total das respectivas localidades.

Mediante eventual necessidade em proceder quaisquer alterações junto ao cronograma, tal ato deverá ser submetido à municipalidade para aprovação prévia e posteriormente colocado em execução.

A coleta diurna será prioritariamente realizada em bairros predominantemente residenciais e com baixa intensidade de tráfego de veículos. A coleta noturna será empregada em bairros com significativa atividade de comércio e de prestadores de serviços, onde geralmente o tráfego de veículos é de média ou baixa intensidade.

Em locais de difícil acesso, onde seja desaconselhável ou mesmo impossível o transito do caminhão coletor de lixo, a contratada poderá utilizar outras técnicas para a execução dos serviços, desde que atenda as normas legais e previamente aprovadas pela contratante.

A empresa CONTRATADA deverá proporcionar treinamento e/ou orientação junto aos seus funcionários para executar o serviço de forma correta, sem danificar os recipientes, evitando o derramamento de lixo, de forma que não transborde dos caminhões nas vias públicas.

Os resíduos que serão recolhidos por este serviço são:

- Resíduos sólidos domiciliares, comerciais, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, exceto os resíduos infectantes da área de saúde e congêneres;

- Resíduos resultantes da varrição de vias, logradouros públicos e feiras livres.

A não possibilidade de atendimento aos serviços propostos no Plano de Trabalho, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, a fiscalização deverá ser comunicada imediatamente no momento da constatação da ocorrência, para que a mesma possa orientar a CONTRATADA qual o procedimento a ser seguido.

Equipamentos:

Para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, pertinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá dispor em cada equipe de, no mínimo:

01 (um) motorista;

03 (três) coletores;

01 (um) caminhão compactador de carga traseira com capacidade para 15 m3, dotado de sistema de levantamento de contêineres, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções.

Para a composição analítica do custo, o Município de São Mateus considerou um total de 07 equipes, já considerando uma reserva técnica mínima de equipamentos e mão-de-obra no percentual de 10% (dez por cento).

PERIODICIDADE COLETA:

|  | QUANT. EQUIPE | HORÁRIO |  | LOCALIDADE/REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Início | Fim |  |
|  | 2 | 07:00 | 14:00 | São Mateus - Balneário de Guriri |
|  | 3 | 07:00 | 14:00 | São Mateus - Bairros Diversos |
|  | 2 | 14:00 | 22:00 | São Mateus - Região Central |
| TOTAL | 7 |  |  |  |
| OBS: A reserva técnica de 10%, ocorrerá nos períodos sazonais. |  |  |  |  |

A quantidade média prevista para o transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comercial é de 26.388,94 toneladas de resíduos por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 65.972,34 toneladas.

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade tonelada “ton” de resíduos coletados.

Todo resíduo proveniente da coleta - para efeito de pagamento, deverá ser submetido a pesagem do caminhão carregado e vazio. Mediante tal pesagem, serão expedidos os “Tickets de pesagem”, sendo estes os comprovantes para a exata quantificação dos serviços prestados, e consequente pagamento.

1.0.2 – Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos (Inerte):

É a coleta destinada a remover resíduos inertes, ou seja, aqueles que não são removidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias, origem e quantidade. Enquadram-se nesta categoria os seguintes resíduos:

- Entulhos de construção civil e outros;

- Restos de limpeza e poda de praças e jardins;

- Restos da capina e raspagem de vias públicas;

- Restos de móveis, pneus, colchões e outros similares;

- Resíduos de mutirões eventuais.

Em São Mateus, a coleta, o transporte e a destinação final de resíduos provenientes de construções e demolições são de inteira responsabilidade do gerador. Entretanto, as pequenas obras e reformas não detectadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, bem como as irregularidades praticadas por pequenos frentistas, carroceiros e geradores, fazem com que vários pontos irregulares de entulhos sujem determinadas vias públicas e terrenos baldios, nestes casos serão realizadas pela Contratada.

Frequência:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

Equipamentos:

Cada equipe será composta no mínimo por 01 (um) caminhão basculante com PBT médio de 5 a 7t (toneladas), 01 (um) motorista e no mínimo 02 coletores, munidos de utensílios e ferramentas necessários para a perfeita execução dos serviços.

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade tonelada “ton” de resíduos coletados.

Todo resíduo proveniente da coleta - para efeito de pagamento, deverá ser submetido a pesagem do caminhão carregado e vazio. Mediante tal pesagem, serão expedidos os “Tickets de pesagem”, sendo estes os comprovantes para a exata quantificação dos serviços prestados, e consequente pagamento.

Informações Importantes:

Os resíduos sólidos inertes (entulho) recuperáveis serão depositados em local indicado pela PMSM e os resíduos inaproveitáveis serão entregues na área de transbordo, não ensejando qualquer custo adicional por esta destinação.

A quantidade média prevista para a coleta manual e transporte dentro do município de resíduos sólidos inertes é de 4.324,97 toneladas de resíduos por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 10.812,43 toneladas.

1.0.3 – Coleta Mecanizada e Transporte dentro do Município de Resíduos Sólidos (Inerte):

1.0.3.1 - Da Limpeza Sistemática de Vias e Logradouros Públicos:

É a coleta destinada a remover resíduos inertes, ou seja, aqueles que não são removidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias, origem e quantidade, realizados de forma mecânica. Enquadram-se nesta categoria os seguintes resíduos:

- Entulhos de construção civil e outros;

- Restos de limpeza e poda de praças e jardins;

- Restos da capina e raspagem de vias públicas;

- Restos de móveis, pneus, colchões e outros similares;

- Resíduos de mutirões eventuais.

Assim, consiste na coleta e carga mecanizada de entulhos lançados indiscriminadamente e acumulados em grande volume nas vias e logradouros públicos.

1.0.3.2 - Da Remoção de Entulhos com Caixas Estacionárias com Emprego de Caminhão Poli-Guincho:

Este serviço consiste no fornecimento de Caixas Estacionárias para o cidadão fazer uso com deposição de entulhos.

Para manuseio (fornecimento e remoção) das Caixas Estacionárias, será necessário o uso de caminhão - 06 cilindros, potência mínima 250 CV - adaptado com poliguindaste duplo com braço articulado, capacidade de elevação de 9 toneladas, sapatas hidráulicas para duas caixas de 5m³.

O fornecimento de Caixas Estacionárias será impreterivelmente por intermédio de Ordem de Serviço expedida pela Unidade Gestora do contrato, devendo portanto a Contratada proceder o atendimento no sentido de disponibilizar ao Requerente (cidadão) a referida caixa vazia e em perfeitas condições de uso, devendo recolhe-la somente com 24 horas contado da data e horário da disponibilidade.

Não será permitido o uso de tais caixas estacionárias para outros fins, salvo se houver anuência por parte da fiscalização do contrato, nem tão pouco, o fornecimento das mesmas sem a expedição da Ordem de Serviço por parte da Unidade Gestora.

Da Destinação do Entulho:

Os resíduos sólidos inertes (entulho) recuperáveis serão depositados em local indicado pela PMSM e os resíduos inaproveitáveis serão entregues na área de transbordo, não ensejando qualquer custo adicional por esta destinação.

Frequência:

A contratada deverá elaborar Plano de Trabalho onde conste detalhadamente a especificação dos serviços, quantidade estimada a ser executada, local e tempo previsto para a execução.

Equipamentos e estrutura de Pessoal:

A equipe proveniente da "Da Remoção de Entulhos com Caixas Estacionárias com Emprego de Caminhão Poli-Guincho", terá como equipamento: 02 (dois) Caminhão - 06 cilindros, potência mínima 250 CV - adaptado com poliguindaste duplo com braço articulado, capacidade de elevação de 9 toneladas, sapatas hidráulicas para duas caixas de 5m³, e 42 (quarenta e duas) Caixas estacionária tipo contêiner aberto na parte superior, com capacidade de 5m³ de armazenamento, construída em chapa de aço 1/8 - reforçada, solda contínua em toda caixa pelo processo MAG; eixos de fixação dos olhais em aço 4x3/8.

Já em relação ao pessoal, deverá contemplar: 02 (dois) ajudantes; 02 (dois) motoristas categoria "D" - Operador de Munk.

Cada equipe proveniente da "Da Limpeza Sistemática de Vias e Logradouros Públicos", terá como equipamento: 01 (uma) pá carregadeira, 03 (três) caminhões caçamba truck com PBT mínimo de 12 (doze) toneladas, 03 (três) motoristas Categoria "D"; 02 (dois) Coletor Manual, munidos de utensílios e ferramentas necessários para a perfeita execução dos serviços.

A quantidade média prevista para a coleta mecanizada e transporte dentro do município de resíduos sólidos inertes é de 7.113,12 toneladas de resíduos por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 17.782,86 toneladas.

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade tonelada “ton” de resíduos coletados.

Todo resíduo proveniente da coleta - para efeito de pagamento, deverá ser submetido a pesagem do caminhão carregado e vazio, com as respectivas Caixas Estacionárias carregadas e vazias. Mediante tal pesagem, serão expedidos os “Tickets de pesagem”, sendo estes os comprovantes para a exata quantificação dos serviços prestados, e consequente pagamento.

1.0.4 – Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos Pavimentados:

Define-se como varrição a operação manual de varredura, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos compreendendo as vias,  sarjetas, grades de galerias e bueiro, grades de boca de lobo, calçadas, canteiros centrais e esvaziamento de cestos públicos de lixo (papeleiras) em horários diurno e noturno.

O serviço de varrição manual deverá sempre ser executado concomitantemente dos dois lados das vias e logradouros públicos, inclusive nos canteiros centrais e não ajardinados.

A forma de execução dos serviços, a frequência e o número de garis por equipes, deverão estar claramente definidos no Plano de Trabalho da empresa proponente dentro de metodologia que atenda as características das vias e logradouros públicos da cidade de São Mateus.

Consideram-se como campo de ação para execução dos serviços de varrição, a SEDE administrativa, os BAIRROS e os DISTRITOS do município.

A operação de varrição manual será executada por equipe constituída de 01 (gari), utilizando-se de carrinho tipo lutocar, vassourão, vassourinha, pazinha com cabo alongado, pás e sacos plásticos, os quais serão dispostos no passeio ou locais apropriados para a sua posterior coleta e remoção pelos caminhões da coleta até o destino final indicado pela contratante.

Será facultado alternativamente à Contratada o emprego de tecnologia e/ou equipamentos operados manualmente que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de varrição manual, não cabendo portanto qualquer alteração a maior no custo do serviço.

A coleta dos resíduos provenientes da varrição manual será de responsabilidade da empresa contratada para a coleta de resíduos sólidos urbanos e destinação final.

Não poderão ser deslocadas as equipes de varrição para realização de outros serviços que não aqueles inerentes à varrição das vias, excetuando situações emergenciais decorrentes de enchentes, incêndios e outras da mesma natureza.

A contratada, de acordo com programação prévia a ser fornecida pela Contratante deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da realização de eventos esportivos, culturais e artísticos, o mais rápido possível após o termino dos mesmos, de forma a restaurar suas condições de limpeza. Excetuam-se desta condição as situações emergenciais, tais como alagamentos.

As alterações nos Planos de Trabalho deverão ser precedidas de comunicação individual, através de impressos às residências e estabelecimentos afetados, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da implantação das alterações.

Para efeito de elaboração de proposta, as empresas proponentes deverão considerar o quantitativo mínimo de 85 (oitenta e cinco) garis para desempenhar as atividades de varrição, devendo considerar ainda para cada varredor, os seguintes equipamentos necessários para execução de suas atividades:

- Sacola Plástica;

- Vassorão;

- Enxada 2 1/2;

- Pá quadrada;

- Rastelo 10 dentes;

- Carrinho de Varrição.

Os itens acima tem por objetivo contemplar o ferramental necessário para execução das atividades concernentes, porém, serão usados de forma esporádica de acordo com as demandas, contudo devem estar à disposição para o devido uso.

Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado para o uso durante sua vida útil.

Na sede, a média mensal prevista de varrição é de aproximadamente 182,75 (cento e oitenta e dois quilômetros e setenta e cinco metros) km/dia de sarjetas, inclusive passeios, podendo sofrer acréscimos em decorrência de novas vias pavimentadas.

No centro da Cidade a varrição deverá ser de segunda à sábado e nos demais bairros 02 vezes por semana.

TURNOS DE VARRIÇÃO:

| TURNO |  |  | LOCALIDADE/REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Início | INTERVALO | Fim |  |
| 06:00 | 01:00 | 15:00 | Principais avenidas |
| 07:00 | 01:00 | 16:00 | Bairros em geral |
| 13:00 | 01:00 | 22:00 | Região central |

| IDEAL |  |
| --- | --- |
| Ruas | Frequência |
| AV. JOSÉ TOZZI | DIÁRIO |
| AV. CEL CONSTANTINO CUNHA | DIÁRIO |
| AV. CONSTANTINO CUNHA | DIÁRIO |
| AV. JOSÉ TOZZÉ | DIÁRIO |
| RUA CEL. CUNHA JÚNIOR | SQS |
| DR. ARLINDO SODRÉ | SQS |
| HERMELINO C. SOBRINHO | SQS |
| JOSÉ DAHER | SQS |
| RUA ALCIR FARIA SANTOS | SQS |
| RUA ANTENOR ,MALVERDE | TQS |
| RUA DARCIR CASTELO DE MENDONÇA | DIÁRIO |
| RUA DR ARLINDRO SODRÉ | DIÁRIO |
| RUA FRANCISCO B SOBRINHO | TQS |
| RUA FRANCISCO PIRROLA FILHO | TQS |
| RUA JAIR COELHO | SQS |
| RUA JOSÉ PAGANINI | SQS |
| RUA MANOEL BARCELOS SOBRINHO | TQS |
| RUA NELSON FUNDÃO | TQS |
| RUA PEDRO ARY AFONSO DOS SANTOS | SQS |
| RUA PERICLES FERREIRA RAMOS | TQS |
| RUA TEDA FIGUEREDA | TQS |
| RUA VIRGULINO MAGALHÃES | SQS |
| RUA ZÉDIO BONOMO | DIÁRIO |
| BAIRRO LAGO DO CISNEI |  |
| Ruas | Frequência |
| AV.JOSÉ TOZZÉ | DIÁRIO |
| RUA CEL CONTANTINO CUNHA | TQS |
| RUA DARCIR CASTELO DE MENDONÇA | DIÁRIO |
| RUA ISATINO FERREIRA EIRIZ | SQS |
| RUA LAURO SANTOS | TQS |
| RUA MARI SANTOS BRINCO | SQS |
| RUA NAIR SILVARES | TQS |
| RUA ORALDO COELHO | SQS |
| GOLFINHO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA ANTENOR MALVERDI | SQS |
| RUA ANTÔNIO ROCHA | SQS |
| RUA ARI AFONSO SANTOS | SQS |
| RUA DOMINGOS BARROS S | SQS |
| RUA GUILHERME BISSARO | SQS |
| RUA NELSON FUNDÃO | SQS |
| RUA RUTH ESTEVES NEVES | SQS |
| RUA WASHINGTON CASTELO DUTRA | SQS |
| INOCOOP |  |
| Ruas | Frequência |
| ALAMEDA LAMBARI | SQS |
| RUA BAGRE | SQS |
| RUA CAMURUPIM | SQS |
| RUA CANGUÁ | TQS |
| RUA CARÁ | SQS |
| RUA CONSTATINO CUNHA | SQS |
| RUA ITANHEM | SQS |
| RUA MOROBA | DIÁRIO |
| RUA PIABA | TQS |
| RUA PIABANHA | SQS |
| RUA PIAU | TQS |
| RUA PITU | DIÁRIO |
| RUA ROBALO | TQS |
| RUA SURUBI | TQS |
| RUA TRAIRA | TQS |
| AVIAÇÃO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA BELO HORIZONTE | SQS |
| RUA CARLOS CHAGAS | DIÁRIO |
| RUA CEL CONSTANTINO CUNHA | DIÁRIO |
| RUA ITANHEM | TQS |
| RUA ITUPEVA | TQS |
| RUA ITUPEVA | SQS |
| RUA MACHA CALLIS | SQS |
| RUA MEDEIROS NETO | DIÁRIO |
| RUA NANUQUE | SQS |
| RUA PAVÃO | DIÁRIO |
| RUA TEIXEIRA DE FREITAS | DIÁRIO |
| RUA UMBURATIBA | TQS |
| RUA VALDIR BONOMO | TQS |
| BAIRRO UNIVERSITÁRIO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA VENEZUELA | TQS |
| RUA ALBERTO SARTORIO | TQS |
| RUA JOSÉ BINO DE SANTANA | TQS |
| RUA JUVENAL CARDOSO GUIMARÃES | TQS |
| SAN REMO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA PEQUI | TQS |
| AV: JOÃO NARDOTO | TQS |
| RUA 07 | TQS |
| RUA 1 | TQS |
| RUA 3 | TQS |
| RUA 5 | TQS |
| RUA CEDRO | DIÁRIO |
| RUA IPÊ | DIÁRIO |
| RUA JACARANDA | DIÁRIO |
| RUA MACANAIBA | DIÁRIO |
| RUA PAU BRASIL | DIÁRIO |
| RUA PEROBA | SQS |
| RUA VINHATICO | DIÁRIO |
| COHAB |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA 2 | SQS |
| AV: FORNO VELHO | DIÁRIO |
| RUA 07 | DIÁRIO |
| RUA 09 | TQS |
| RUA 10 | SQS |
| RUA 12 | TQS |
| RUA 14 | TQS |
| RUA 16 | TQS |
| RUA 18 | TQS |
| RUA 20 | TQS |
| RUA 22 | SQS |
| RUA 24 | SQS |
| RUA 26 | SQS |
| RUA 28 | SQS |
| RUA 30 | SQS |
| RUA 32 | TQS |
| RUA 34 | TQS |
| RUA 36 | TQS |
| RUA 38 | TQS |
| RUA 4 | SQS |
| RUA 40 | TQS |
| RUA 42 | TQS |
| RUA 44 | TQS |
| RUA 46 | SQS |
| RUA 48 | SQS |
| RUA 50 | SQS |
| RUA 52 | SQS |
| RUA 6 | SQS |
| RUA 7 | DIÁRIO |
| RUA 8 | SQS |
| RUA 9 | DIÁRIO |
| RUA PROJETADA B | SQS |
| PARK WASHINGTON |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. ROBERTO SILVARES | TQS |
| AV: ANTÔNIO COSTA LEAL | SQS |
| ROD OTHOVARINO DUARTE SANTOS | TQS |
| RUA ARISTIDES ZANCANELA | TQS |
| RUA ELIAS CARREIRO | TQS |
| RUA GUILHERME FONTES DUTRA | TQS |
| RUA PEDRO GERALDINO | TQS |
| RUA REAN CARDOSO | TQS |
| RUA SALVADOR SÁ FREIRE DUTRA | TQS |
| JIRLIM |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA FRANCISCA GOMES | TQS |
| RUA HILTON GOMES | TQS |
| RUA ANGELICA FEITOSA BARCELOS | TQS |
| AV: JOÃO NARDOTO | TQS |
| SERNAMBY |  |
| Ruas | Frequência |
| AV: JOÃO MONTEIRO LOBATO | TQS |
| AV: JONES SANTOS NEVES | TQS |
| AV: JOSÉ TOZZÉ | SQS |
| AV: MANOEL DE ANDRADE | TQS |
| AV: MATEUS CUNHA FUNDÃO | TQS |
| RUA ADEMAR NEVES | SQS |
| RUA ALFREDO CUNHA MOTTA | DIÁRIO |
| RUA ALTINO GOMES LUZ | DIÁRIO |
| RUA ANTÔNIO PEREIRA AGUIAR | DIÁRIO |
| RUA BARÃO DO RIO BRANCO | SQS |
| RUA CEL CONTANTINO CUNHA | SQS |
| RUA CEL MANOEL NUNES | SQS |
| RUA CEL MANOEL NUNES DE ARAUJO | SQS |
| RUA DR: ADEMAR NEVES | TQS |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | TQS |
| RUA ELIAS JOGAIB | TQS |
| RUA FELICIDADE | TQS |
| RUA GENERAL OSORIO | DIÁRIO |
| RUA GUILHEME SOBRINHO | TQS |
| RUA HELIO ORLANDE | SQS |
| RUA HERONDINO BARBOSA | SQS |
| RUA HUMBERTO CONDE RIOS | TQS |
| RUA IRACEMA CORADINE | DIÁRIO |
| RUA JOAQUIM PESTANA | SQS |
| RUA LAURA FARIA LIMA | TQS |
| RUA LICINIO BASTOS | TQS |
| RUA MARIA AMELIA | TQS |
| RUA MATEUS CORBINIANO COELHO | SQS |
| RUA NERI FRONTINE | TQS |
| RUA PARAIBA | TQS |
| RUA PROF. JOSÉ SOUSA FILHO | SQS |
| RUA REGINALDO DAHER | SQS |
| RUA SÃO JOSÉ | DIÁRIO |
| RUA TANCREDO ALMEIDA NEVES | SQS |
| RUA TEIMOSO | DIÁRIO |
| RUA TEOTONIO PASTORINE | SQS |
| RUA TRAVESSA ADEMAR NEVES | TQS |
| RUA TRAVESSA TEIMOSO | SQS |
| RUA TRAVESSA VILA SILVARES | DIÁRIO |
| RUA VILA PINHA | TQS |
| RUA VILA SILVARES | DIÁRIO |
| RUA ZENOR PEDROSA ROCHA | DIÁRIO |
| CARAPINA |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | SQS |
| ROMILDO B. SANTOS | SQS |
| RUA ALBERTO SARTORIO | SQS |
| RUA FLORIANOPOLIS | SQS |
| RUA JOSE RISSO( CARAPINA) | SQS |
| RUA PARAGUAI | SQS |
| RUA PRIMAVERA | SQS |
| RUA PRINCESA ISABEL | SQS |
| TRAVESSA ROMILDO B. SANTOS | SQS |
| RIBEIRÃO |  |
| Ruas | Frequência |
| AV: JOÃO MONTEIRO LOBATO | SQS |
| RUA 1 | DIÁRIO |
| RUA BOLIVAR FUNDAO | TQS |
| RUA CEL MATEUS CUNHA | SQS |
| RUA DAGOBERTO FUNDÃO | DIÁRIO |
| RUA GILBERTO FUNDÃO | TQS |
| RUA HORALDO TOSCANO | TQS |
| RUA HORTO DOS ALAMOS | DIÁRIO |
| RUA ORNALINA DOMINGUES | SQS |
| RUA ZENOR PEDROSA ROCHA | TQS |
| TRAVESSA ORNALINA DOMINGUES | SQS |
| TRAVESSA ZENOR PEDROSA ROCHA | SQS |
| MORADA DO RIBEIRÃO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA REMANÇO DOS IRÊRES | SQS |
| AV. PALMEIRAS | TQS |
| AV: DAS PALMEIRAS | SQS |
| AV: RECANTO DAS IARAS | DIÁRIO |
| AV: RENCÔNCAVO DOS CARACOIS | SQS |
| AV: RETIRO DOS ANANAIS | TQS |
| RUA BOSQUE DAS OLIVEIRAS | SQS |
| RUA CASULOS DOS CARACOIS | TQS |
| RUA HORTO DOS ALAMOS | TQS |
| RUA ILHA DOS UIRAPURUS | SQS |
| RUA ILHA DOS UIRAPURUS | SQS |
| RUA JARDIM DAS ORQUIDEAS | SQS |
| RUA OASIS DA LAGOA | SQS |
| RUA ORTEIRO DOS SÂNDALOS | SQS |
| RUA POMAR DOS COLIBRIS | TQS |
| RUA PRADOS DAS HORTENCIAS | TQS |
| RUA REMANÇO DOS IRÊRES | TQS |
| BAIRRO BOA VISTA |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA ROMULO MARTINS | SQS |
| AV, JOSE TOZZE | DIÁRIO |
| AV. JOÃO XXIIII | DIÁRIO |
| RUA AGENOR SOUZA LE | TQS |
| RUA ALFREDO MOTA FILHO | DIÁRIO |
| RUA ALMIR QUEIROZ | SQS |
| RUA ANTONIO DOS SANTOS | SQS |
| RUA BRAUNA | SQS |
| RUA DA FELICIDADE | TQS |
| RUA DA LIBERDADE | TQS |
| RUA DOMINGOS O. RIOS | SQS |
| RUA DR. ADEMAR O. NEVES | DIÁRIO |
| RUA DUQUE CAXIAS | TQS |
| RUA ELIAS JOGAIB | DIÁRIO |
| RUA EURICO SALLES | TQS |
| RUA HERONDINA BARBOSA | DIÁRIO |
| RUA JEQUITIBA | SQS |
| RUA JOÃO PINTO BANDEIRA | TQS |
| RUA JOSE BAHIA | DIÁRIO |
| RUA LICÍNIO BASTOS | TQS |
| RUA LIZETE RIOS CAVALCANTE | DIÁRIO |
| RUA LOZIVAL CARVALHO | TQS |
| RUA LUIZA CALIMAN | TQS |
| RUA MANOEL CAETANO FILHO | TQS |
| RUA MANOEL PESSANHA | SQS |
| RUA MATEUS CUNHA FUNDAO | DIÁRIO |
| RUA OTILIA P. DAHER | SQS |
| RUA PARAIBA | TQS |
| RUA PROF. ISAURA SANTOS | TQS |
| RUA PROJETADA | SQS |
| RUA RENAN QUEIROZ BARBOSA | TQS |
| RUA ROMILZA BARBOSA SANTOS | TQS |
| RUA ROTARY CLUB | DIÁRIO |
| RUA SERGIPE | TQS |
| BAIRRO JAQUELINE |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. JOÃO NARDOTO | SQS |
| ALPHEU SOSSAI | SQS |
| BEIJA FLOR | SQS |
| CEL. MANOEL NUNES | TQS |
| JAIME MACIEL TOSCANO | DIÁRIO |
| LUCIANO GUIMARÃES | SQS |
| PRAÇA DOM JOSE DAVIT | SQS |
| RUA GENERAL OZÓRIO | SQS |
| SABIÁS | SQS |
| TANCREDO A. NEVES | TQS |
| TEOTONIO CASTORINI | TQS |
| VITÓRIA | TQS |
| BAIRRO CACIQUE I |  |
| Ruas | Frequência |
| JAIR BARCELOS | SQS |
| ALFREDO ROBSON | SQS |
| AVENIDA CRICARÉ | TQS |
| JOSÉ MONTE | SQS |
| LADEIRA DO BESOURO | TQS |
| PARAJU | SQS |
| ROD. SÃO MATEUS X NOVA VENÉCIA | SQS |
| SANTA INÊS | TQS |
| VEREADOR LUIZ BARBOSA | SQS |
| BAIRRO BURACO DO SAPO |  |
| Ruas | Frequência |
| TEOTÔNIO VILELA | SQS |
| JOSÉ CÔCO | SQS |
| ANTENOR FRANÇA | SQS |
| HERMOGÊNIA F. SANTOS | SQS |
| BAIRRO PONTE |  |
| Ruas | Frequência |
| HERMES VALADARES | SQS |
| BECO 01 | SQS |
| BECO 02 | SQS |
| BECO 03 | SQS |
| BECO 04 | SQS |
| AV. CRICARÉ | SQS |
| BAIRRO ALVORADA |  |
| Ruas | Frequência |
| GIRASSOL | SQS |
| AV. TRAVESSA VITÓRIA | TQS |
| AV. VITÓRIA | TQS |
| AZALÉIA | SQS |
| BROMÉLIA | SQS |
| JASMIM | SQS |
| RUA BOM JARDIM | TQS |
| RUAS DAS FLORES | SQS |
| SEMPRE VIVA | SQS |
| VITÓRIA RÉGIA | SQS |
| BAIRRO VILA VERDE |  |
| Ruas | Frequência |
| SANTA ANA | TQS |
| SANTA CATARINA | TQS |
| AMAZONAS | TQS |
| MACEIÓ | TQS |
| SALVADOR | TQS |
| MARECHAL FLORIANO | TQS |
| BAIRRO NOVA SÃO MATEUS |  |
| Ruas | Frequência |
| WALLAS BATISTA OLIVEIRA | TQS |
| ROBERTO A. SILVARES | TQS |
| BARÃO DO RIO BRANCO | TQS |
| BAIRRO RODOCOM |  |
| Ruas | Frequência |
| SÃO BENEDITO | TQS |
| SÃO MARCOS | TQS |
| SÃO DOMINGOS | TQS |
| SANTA EFIGÊNIA | TQS |
| SÃO LUCAS | TQS |
| SÃO JORGE | TQS |
| BAIRRO SEAC |  |
| Ruas | Frequência |
| KARINA | SQS |
| RUA BC | SQS |
| RUA AB | SQS |
| RUA Z | SQS |
| RUA Y | SQS |
| RUA X | SQS |
| RUA W | SQS |
| RUA V | SQS |
| RUA U | SQS |
| RUA T | SQS |
| RUA S | TQS |
| RUA R | TQS |
| RUA Q | TQS |
| RUA P | TQS |
| RUA G | TQS |
| RUA F | TQS |
| RUA E | TQS |
| RUA D | TQS |
| RUA C | TQS |
| RUA B | TQS |
| RUA A | TQS |
| ICARO | TQS |
| HALEY | TQS |
| FLEXA | TQS |
| BAIRRO SANTO ANTONIO |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. DOM JOSÉ DALVIT | DIÁRIO |
| AUREO GÉLIO O. NEVES | TQS |
| COPA 70 | TQS |
| CRISTIANO DIAS LOPES | TQS |
| JOSÉ JÕAO SACRAMENTO JÚNIOR | SQS |
| PASCOAL BRIOSH | SQS |
| PRESIDENTE COSTA E SILVA | TQS |
| ROBERTO A. SILVARES | SQS |
| RUA RIO GRANDE DO NORTE | TQS |
| SÃO JOÃO | TQS |
| VITÓRIA RIOS | TQS |
| WILSON GOMES | SQS |
| ZARIF JOGAIB | SQS |
| BAIRRO AREINHA |  |
| Ruas | Frequência |
| ILHÉUS | SQS |
| ESTRELA | SQS |
| SÃO LÁSARO | SQS |
| SAFIRA | SQS |
| PARÁ | SQS |
| CRISTAL | SQS |
| PONTAL | SQS |
| BAHIA | TQS |
| PALMIRA VIEIRA | TQS |
| TARTARUGA | TQS |
| ESTRADA DO NATIVO | TQS |
| NOSSA SENHORA D'AJUDA | TQS |
| BAIRRO CAIÇARAS |  |
| Ruas | Frequência |
| MINAS GERAIS | SQS |
| AV. DO CONTORNO | SQS |
| RUA ALAGOAS | SQS |
| MATO GROSSO | SQS |
| TOCANTINS | SQS |
| BAIRRO BONSUCESSO I |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA 02 | SQS |
| RUA 07 | SQS |
| RUA 03 | SQS |
| AV. "A" | SQS |
| MARIA ELIZA RIOS | DIÁRIO |
| RUA 01 | TQS |
| RUA 04 | TQS |
| RUA 05 | TQS |
| RUA 06 | TQS |
| AV. "B" | TQS |
| BAIRRO BONSUCESSO II |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. D | SQS |
| AV. GILENO SANTOS | SQS |
| RUA 05 | SQS |
| RUA 06 | SQS |
| RUA AV.E | SQS |
| RUA 07 | SQS |
| RUA 08 | SQS |
| RUA 09 | TQS |
| RUA 10 | TQS |
| RUA 11 | TQS |
| RUA 12 | TQS |
| RUA 13 | TQS |
| RUA 14 | TQS |
| RUA 20 | TQS |
| BAIRRO BONSUCESSO III |  |
| Ruas | Frequência |
| SÃO DOMINGOS | TQS |
| BAIRRO NOVO HORIZONTE |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. FRANÇA | SQS |
| AV. PORTUGAL | SQS |
| AV. ALEMANHA | SQS |
| ITÁLIA | SQS |
| SALVADOR | TQS |
| GROELANDIA | TQS |
| COSTA RICA | TQS |
| BERLIM | TQS |
| LAURO CONDE RODRIGUES | TQS |
| BAIRRO CACIQUE II |  |
| Ruas | Frequência |
| BRAÚNA | SQS |
| SEBASTIÃO FRANCISCO | SQS |
| PARAJÚ | SQS |
| OITICICA | SQS |
| JEQUITIBÁ | SQS |
| JACARANDÁ | SQS |
| IPÊ | SQS |
| LOURO | SQS |
| PAU BRASIL | SQS |
| ANGELIM PEDRA | SQS |
| BAIRRO PORTO |  |
| Ruas | Frequência |
| RUA 7 | SQS |
| LADEIRA SÃO GONÇALO | SQS |
| MATEUS ANTONIO | SQS |
| BECO SÃO BENEDITO | SQS |
| RUA 13 DE MAIO | SQS |
| LADEIRA SIRO CUNHA | SQS |
| BAIRRO POSTO ESSO |  |
| Ruas | Frequência |
| PERNAMBUCO | SQS |
| ALMIR QUEIROZ | SQS |
| BRAÚNA | TQS |
| CEDRO | TQS |
| EUGÊNIO NEVES CUNHA | SQS |
| FRANCISCO JOGAIB | SQS |
| INÁCIO FUNDÃO | SQS |
| JEQUITIBÁ | TQS |
| LATERAL POLÍCIA FEDERAL/DENIT | TQS |
| LORO | TQS |
| NAGIB PEDRO MARTINS | TQS |
| PEROBA | TQS |
| RAMOS OLIVEIRA DE AGUIAR | SQS |
| ROD. SÃO MATEUS X NOVA VENÉCIA | TQS |
| SAPUCAIA | TQS |
| WALTER AGUIAR | SQS |
| BAIRRO VILA NOVA |  |
| Ruas | Frequência |
| BRASIL | SQS |
| ARGENTINA | SQS |
| BOGOTÁ | TQS |
| BOLÍVIA | SQS |
| BUENOS AIRES | SQS |
| CANADÁ | TQS |
| CHILE | TQS |
| COLOMBIA | TQS |
| CÓRDOBA | SQS |
| CUBA | SQS |
| EQUADOR | TQS |
| ESTADOS UNIDOS | TQS |
| GUIANA | TQS |
| HONDURAS | TQS |
| LIMA | TQS |
| LOS ANGELOS | TQS |
| MEDELIM | TQS |
| MÉXICO | TQS |
| MONTEVIDEU | TQS |
| NICARAGUA | SQS |
| PANAMÁ | SQS |
| PARAGUAI | SQS |
| PERU | SQS |
| QUITO | TQS |
| URUGUAI | TQS |
| VENEZUELA | TQS |
| BAIRRO AROEIRA |  |
| Ruas | Frequência |
| OSVALDO CRUZ | SQS |
| RUA ESMERALDA | SQS |
| RUA SÃO JOAO | SQS |
| SANTA INÊZ | SQS |
| RUA SANTA MARIA | SQS |
| RUA JERUSALEM | SQS |
| TUBARÃO | SQS |
| RUA DAS FLORES | SQS |
| ESMERALDA | SQS |
| CAMPISTA | SQS |
| BETEL | SQS |
| HUMAITÁ | SQS |
| RUA DO LIMÃO | SQS |
| SANTO ANTONIO | SQS |
| SEGANTINE OLIVEIRA | SQS |
| RESIDENCIAL FENIX |  |
| Ruas | Frequência |
| FICUS | SQS |
| CIBIPIRUNA | SQS |
| BAIRRO SÃO MIGUEL |  |
| Ruas | Frequência |
| PROGRESSO | TQS |
| SANTA LUZIA | TQS |
| CONQUISTA | TQS |
| VITORIANA | TQS |
| SANTA RITA | TQS |
| BAIRRO LITORÃNEO |  |
| Ruas | Frequência |
| JOÃO PAULO II | SQS |
| CASTRO ALVES | DIÁRIO |
| CRIANÇA FELIZ | TQS |
| JOÃO ROSALINA | TQS |
| NICOMENDES AFONSO | SQS |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | TQS |
| NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | TQS |
| SANTOS DUMONT | SQS |
| SÃO JOÃO BATISTA | SQS |
| SÃO LUCAS | SQS |
| TIRADENTES | SQS |
| TRAVESSA CASTELO BRANCO | TQS |
| VEREADOR LAURINDO SAMAR | SQS |
| BAIRRO JAMBEIRO |  |
| Ruas | Frequência |
| ANTONIO ULISSES MACIEL | TQS |
| BAIRRO CENTRO |  |
| Ruas | Frequência |
| CORONEL MATEUS CUNHA | DIÁRIO |
| AMÉRICO SILVARES | DIÁRIO |
| ARLINDO SODRÉ | DIÁRIO |
| AV. CORONEL CONSTANTINO CUNHA | DIÁRIO |
| AV. JONES DOS SANTOS NEVES | DIÁRIO |
| AV. JOSÉ TOZZI | DIÁRIO |
| BARÃO DO RIO BRANCO | DIÁRIO |
| BARÃO DOS AYMORÉS | DIÁRIO |
| DR. ADEMAR DE OLIVEIRA NEVES | DIÁRIO |
| DR.º MOSCOSO | DIÁRIO |
| FLORIANO PEIXOTO | DIÁRIO |
| GUILHERME SOBRINHO | DIÁRIO |
| JOÃO BENTO SILVARES | DIÁRIO |
| JOÃO FIGUEIREDO | DIÁRIO |
| MANOEL ANDRADE | DIÁRIO |
| MARIA AMÉLIA | DIÁRIO |
| RUA DA LIBERDADE | DIÁRIO |
| SÃO JOSÉ | DIÁRIO |
| TRAVESSA DR.º MOSCOSO | DIÁRIO |
| BAIRRO SÃO PEDRO |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. COPA 70 | SQS |
| ALBINO HOFFMAN | TQS |
| BARÃO DO RIO BRANCO | TQS |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | TQS |
| SÃO FRANCISCO | TQS |
| SÃO JOÃO | DIÁRIO |
| SÃO JOSÉ | TQS |
| TRAVESSA COPA 70 | SQS |
| TRAVESSA COPA 70 | TQS |
| TRAVESSA SÃO JOÃO | SQS |
| BAIRRO PARQUETE |  |
| Ruas | Frequência |
| ERICSON PEÇANHA | SQS |
| WILLY THOWART | SQS |
| EURICO SALLES | SQS |
| JOSÉ JOGAIB | SQS |
| TRAVESSA GUARANI | SQS |
| IVO BELTRAME | SQS |
| LOZIVAL CARVALHO | TQS |
| TRAVESSA VEREADOR LUIZ BARBOSA | TQS |
| MATEUS LINDOLFO | TQS |
| VEREADOR LUIZ BARBOSA | TQS |
| VALDETE CORREIO | TQS |
| RODOVIA AVIAÇÃO X PEDRA D'ÁGUA |  |
| Ruas | Frequência |
| ROD. AVIAÇÃO X PEDRA D'ÁGUA | DIÁRIO |
| BAIRRO PEDRA D'AGUA |  |
| Ruas | Frequência |
| Rua Safra | TQS |
| Rua acesso estrada Nativo | TQS |
| Rua Pará | TQS |
| Rua Cristal | TQS |
| Rua Bahia | TQS |
| Rua Estrela | TQS |
| Rua Ilhéus | TQS |
| LATERAL DA BR 101 |  |
| Ruas | Frequência |
| LATERAL DA BR 101 (VILA NOVA) | SQS |
| LATERAL DA BR 101 (VILA NOVA) | TQS |
| LATERAL DA BR 101 (BOA VISTA) | SQS |
| LATERAL DA BR 101 (BOA VISTA) | TQS |
| GURIRI |  |
| Ruas | Frequência |
| OTOVARINO D. SANTOS | SQS |
| AV. ESBERTALINA | DIÁRIO |
| AV. ESBERTALINA - L.N | TQS |
| AV. ESPERA FELIZ | DIARIO |
| AV. GURIRI | DIÁRIO |
| AV. HOMERO ZORDAN | DIARIO |
| AV. JOSÉ OLIVEIRA BRINCO | TQS |
| AV. MAR NEGRO | TQS |
| AV. OCEANO ATLÂNTICO - NORTE | DIARIO |
| AV. OCEANO ATLÂNTICO - SUL | DIÁRIO |
| AV. OCEANO INDICO | SQS |
| BOA ESPERANÇA | TQS |
| CAPELA | DIÁRIO |
| CICLOVIA | DIÁRIO |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | SQS |
| HORÁCIO BARBOSA | SQS |
| JAGUARÉ | TQS |
| LINHARES | SQS |
| MONTANHA | TQS |
| NOVA VENÉCIA | SQS |
| OTOVARINO D. SANTOS | TQS |
| RUA 06 | TQS |
| RUA 07 | TQS |
| RUA 09 | TQS |
| RUA 10 | TQS |
| RUA 18 | TQS |
| RUA ALBINO NÉGRIS | TQS |
| RUA MUCURICI | TQS |
| SÃO DANIEL COMBONI | TQS |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | SQS |
| RIO PRETO |  |
| Ruas | Frequência |
| AV. SÃO MATEUS | DIARIO |
| EUCLIDES RAMPINELI | DIARIO |
| ALAMEDA BOM PASTOR | DIARIO |

O município poderá à medida de sua necessidade alterar (inserir ou retirar) rotas / ruas / avenidas para atendimento da varrição. Qualquer alteração na tabela de varrição, deverá ser previamente comunicado à empresa Contratada, a qual terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento.

Frequência:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

Critério de Medição:

KM de sarjeta varrida.

A quantidade média prevista para este serviço é de 59.908,68 km varridos por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 149.771,62 km varridos.

1.0.5 – Serviços Manual de Limpeza de Praças, Parques e Jardins, Envolvendo Capina, Roçagem, Raspagem e Rastelamento:

- Capinação Manual:

Deverá ser realizada nos locais onde houver acumulo de vegetação junto aos meios-fios e passeios.

Os resíduos deverão ser transportados até o local indicado pela Contratante, para posterior recolhimento pela coleta de resíduos sólidos urbanos.

Este serviço será executado através de ordem especifica da Municipalidade, atendendo cronograma prévio.

Deverão ser utilizadas ferramentas como pás, foices, garfos, enxadas, sacos plásticos, sachos e carrinhos de mão.

- Raspagem:

Nos locais onde houver acúmulo de terra e areia junto aos meios-fios, será realizada pelas equipes de serviços, a raspagem e levantamento de terra, sendo que este serviço será executado por ordem específica, obedecendo a programação pré estabelecida.

- Roçagem Manual:

Tem a função de executar os serviços gerais compreendendo roçada, corte de mato e capinação de beira de rios e córregos, vias e logradouros públicos, próprios e municipais, alem de outros serviços similares.

As ferramentas mínimas serão:

- Sacola Plástica;

- Vassorão;

- Enxada 2 ½;

- Lima chata;

- Trincha 4";

- Rastelo 10 dentes;

- Carrinho de mão;

- Fincão;

- Foice roçadeira com cabo em madeira.

Toda limpeza considerada "sistemática", ou seja, aquela que é realizada continuamente, deverá ser provida de Parte Diária, devendo constar minimamente as seguintes informações: Data / Horário início e fim / Bairro / Local com ponto de referência / metragem quadrada da área limpa.

Quaisquer outra limpeza realizada sem ser aquelas consideradas "sistemática", devem ser provida de Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do contrato, não eximindo a empresa contratada quanto a emissão da Parte Diária fazendo constar as mesmas informações mínimas citadas no parágrafo anterior.

1.0.5.1 - Da Destinação dos Resíduos Gerados pela Limpeza:

Os resíduos deverão ser transportados até o local indicado pela Contratante, para posterior recolhimento pela coleta de resíduos sólidos urbanos.

Os resíduos gerados deverão ser coletados pelo caminhão compactador da coleta dos resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar.

Frequência:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

Horário:

Conforme cronograma de trabalho aprovado pela Municipalidade

Equipamentos:

Sacola Plástica, Vassorão Enxada 2 ½, Lima chata, Trincha 4", Rastelo 10 dentes, Carrinho de mão, Fincão, Foice roçadeira, com cabo em madeira.

A quantidade média prevista para o serviço manual de limpeza é de 937.604,64 M² por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 2.344.011,70 M².

Critério de Medição:

As medições serão realizadas por M² (metro quadrado).

1.0.6 – Serviços de Roçagem com Roçadeira Manual, Motorização a Gasolina (Sthil Fs 220 ou similar:

1.0.6.1 - CONSIDERAÇÕES BÁSICAS:

1.0.6.1.1 - A quantidade média prevista para o serviço manual de limpeza é de 630.724,56 M² por ano, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 1.576.811,49 M².

1.0.6.1.2 - Roçada: é o procedimento de corte das vegetações de pequeno porte existentes nas vias, logradouros públicos, praças e áreas do Município de São Mateus/ES, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios. Consiste, efetivamente, no corte da parte aérea das plantas com uso de roçadeira manual com motorização a gasolina, sem afetar o seu  sistema radicular.

1.0.6.1.3 - LOCAIS: Os serviços deverão ser prestados, de acordo com o que vier a ser determinado pela Secretaria gestora do contrato, devendo haver frentes de serviços consideradas "sistemáticas", ou seja, aquelas de caráter contínuo, bem como aquelas esporádicas.

Toda roçagem considerada "sistemática", ou seja, aquela que é realizada continuamente, deverá ser provida de Parte Diária, devendo constar minimamente as seguintes informações: Data / Horário início e fim / Bairro / Local com ponto de referência / metragem quadrada da área limpa.

Já as roçadas de caráter esporádicas, devem ser provida de Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do contrato, não eximindo a empresa contratada quanto a emissão da Parte Diária fazendo constar as mesmas informações mínimas citadas no parágrafo anterior.

1.0.6.2 - DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA LIMPEZA:

Os resíduos deverão ser transportados até o local indicado pela Contratante, para posterior recolhimento pela coleta de resíduos sólidos urbanos.

Os resíduos gerados deverão ser coletados pelo caminhão compactador da coleta dos resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar.

1.0.6.3 – DA FREQUÊNCIA:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

1.0.6.4 – DO HORÁRIO:

Conforme cronograma de trabalho aprovado pela Municipalidade

1.0.6.6 – DOS EQUIPAMENTOS:

- Roçadeira Manual motorização a gasolina Sthil Fs 220 ou similar – uma por equipe;

- Sacola Plástica;

- Vassorão;

- Pá quadrada;

- Rastelo 10 dentes;

- Facão 16".

1.0.6.7 – DAS EQUIPES / PESSOAL:

Considera-se como uma equipe: 01 Operador de Roçadeira e Motoserra; 01 Ajudante, sendo que para execução dos serviços, deverá ser considerado 03 (três) equipes.

1.0.6.8 – DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

As medições serão realizadas por M² (metro quadrado).

1.0.7 - Limpeza Manual de Feiras e Mercados Municipais, Incluindo Lavagem com Caminhão Pipa - DIAS ÚTEIS:

1.0.7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A quantidade média prevista para este serviço, é de 17.451,44 m² por mês, sendo que a quantidade média nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 523.543,20 M².

Existem atualmente, 03 (três) feiras livres no município de São Mateus, uma localizada no bairro Vila Nova às margens da BR 101 aos domingos, outra no balneário de Guriri aos sábados e outra no Bairro Vitória às quintas feiras. A CONTRATADA também deve dar atenção especial ao Mercado Municipal, que possui atividades comerciais de segunda a sábado, localizado no Centro de São Mateus-ES.

Contudo, o presente item visa estruturar os serviços de limpezas a serem realizados nos dias úteis, ou seja, Segunda-feira a Sábado.

Imediatamente após o término das atividades da feira os garis da Equipe Padrão deverão iniciar os serviços de varrição, acondicionamento, lavagem e desinfecção do local com uso de carro pipa.

Toda limpeza considerada "sistemática", ou seja, aquela que é realizada continuamente, deverá ser provida de Parte Diária, devendo constar minimamente as seguintes informações: Data / Horário início e fim / Bairro / Local com ponto de referência / metragem quadrada da área limpa.

Quaisquer outra limpeza realizada sem ser aquelas consideradas "sistemática", devem ser provida de Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do contrato, não eximindo a empresa contratada quanto a emissão da Parte Diária fazendo constar as mesmas informações mínimas citadas no parágrafo anterior.

1.0.7.2 – DA FREQUÊNCIA:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

1.0.7.4 – DOS EQUIPAMENTOS:

Para efeito de elaboração de proposta, as empresas proponentes deverão considerar os seguintes equipamentos necessários para execução das atividades por equipe:

- Caminhão pipa capacidade 7.000 Lt;

- Sacola Plástica;

- Vassorão;

- Pá quadrada;

- Carrinho de Varrição.

1.0.7.5 – DAS EQUIPES / PESSOAL:

Considera-se como uma equipe: 01 Ajudante; 04 Garis; 01 Motorista “D”, sendo que para execução dos serviços, deverá ser considerado 01 (uma) equipe.

1.0.7.5 – DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

O quantitativo será medido por M², mediante comprovação de Parte Diária devidamente firmada pela fiscalização do contrato.

1.0.7.1 - Limpeza Manual de Feiras e Mercados Municipais, Incluindo Lavagem com Caminhão Pipa - DOMINGOS E FERIADOS:

Existem atualmente, 03 (três) feiras livres no município de São Mateus, uma localizada no bairro Vila Nova às margens da BR101 aos domingos, outra no balneário de Guriri aos sábados e outra no Bairro Vitória às quintas feiras. A CONTRATADA também deve dar atenção especial ao Mercado Municipal, que possui atividades comerciais de segunda a sábado, localizado no Centro de São Mateus-ES.

Contudo, o presente item visa estruturar os serviços de limpezas a serem realizados em dias de domingos e feriados.

Imediatamente após o término das atividades da feira os garis da Equipe Padrão deverão iniciar os serviços de varrição, acondicionamento, lavagem e desinfecção do local com uso de carro pipa.

Toda limpeza considerada "sistemática", ou seja, aquela que é realizada continuamente, deverá ser provida de Parte Diária, devendo constar minimamente as seguintes informações: Data / Horário início e fim / Bairro / Local com ponto de referência / metragem quadrada da área limpa.

Quaisquer outra limpeza realizada sem ser aquelas consideradas "sistemática", devem ser provida de Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do contrato, não eximindo a empresa contratada quanto a emissão da Parte Diária fazendo constar as mesmas informações mínimas citadas no parágrafo anterior.

Frequência:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

1.0.7.1.4 – DOS EQUIPAMENTOS:

Para efeito de elaboração de proposta, as empresas proponentes deverão considerar os seguintes equipamentos necessários para execução das atividades por equipe:

- Caminhão pipa capacidade 7.000 Lt;

- Sacola Plástica;

- Vassorão;

- Pá quadrada;

- Carrinho de Varrição.

1.0.7.1.5 – DAS EQUIPES / PESSOAL:

Considera-se como uma equipe: 01 Ajudante; 04 Garis; 01 Motorista “D”, sendo que para execução dos serviços, deverá ser considerado 01 (uma) equipe.

Critério de Medição:

O quantitativo será medido por M², mediante comprovação de Parte Diária devidamente firmada pela fiscalização do contrato.

1.0.8 - Limpeza Manual de praias e similares:

Limpeza de praias é a atividade de remoção de resíduos sólidos urbanos, quais sejam: vegetação, oferendas religiosas, detritos orgânicos entre outros materiais, localizados na faixa de orla marítima.

Em determinadas regiões da orla os resíduos recolhidos devem ser acondicionados em sacos plásticos de varrição e dispostos em locais previamente definidos pela fiscalização, para posterior recolhimento pela contratada para a coleta de resíduos urbanos.

Toda limpeza considerada "sistemática", ou seja, aquela que é realizada continuamente, deverá ser provida de Parte Diária, devendo constar minimamente as seguintes informações: Data / Horário início e fim / Bairro / Local com ponto de referência / metragem quadrada da área limpa.

Quaisquer outra limpeza realizada sem ser aquelas consideradas "sistemática", devem ser provida de Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do contrato, não eximindo a empresa contratada quanto a emissão da Parte Diária fazendo constar as mesmas informações mínimas citadas no parágrafo anterior.

No caso das praias, caberá a fiscalização do contrato estabelecer o perímetro para realização da limpeza, bem como a metragem a ser considerada, levando em conta o distanciamento da margem até a lâmina d'água (mar).

Frequência:

A contratada deverá atender as programações elaboradas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, mediante Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo Secretário e/ou Subsecretário da pasta. Tais programações serão semanais.

Quanto aos prazos de execução dos respectivos serviços, os mesmos constarão na Ordem de Serviço que deverá ser encaminha à Contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, do início dos serviços.

Em casos excepcionais, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento alterar tais programações, submetendo tais alterações à empresa contratada para readequação e cumprimento.

Equipamentos:

Sacola Plástica, Vassorão, Rastelo 10 dentes, Facao 16", Fincão

Critério de Medição:

O quantitativo será medido por M², mediante comprovação de Parte Diária devidamente firmada pela fiscalização do contrato.

1.0.9 – Caiação manual de guias de sarjeta (meio fio):

Trata-se de serviços relacionados a pintura de guias de sarjetas (meio fio) com produto tipo cal ou super cal industrial solúvel em água.

Frequência/Horário:

Conforme cronograma de trabalho aprovado pela Municipalidade.

Equipamentos:

Todos os operadores (pintores) deverão portar balde, trincha, cal, óleo, dentre outros materiais que forem julgados necessários para a execução do serviço.

Critério de Medição:

M² do meio fio pintado.

1.0.10 – Ônibus Urbano com Capacidade para 45 passageiros:

O ônibus será utilizado para a distribuição dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, devendo ser um ÔNIBUS, carroceria fechada, urbano, com capacidade mínima para transportar 45 passageiros sentados, ano de fabricação não superior a 10 (dez) anos.

Critério de Medição:

Horas trabalhadas

1.0.11 – Encarregado de Turma:

Agente para liderar e acompanhar as frentes de trabalho provenientes ao presente Lote, na execução de suas atividades diárias, em conjunto com a fiscalização da Prefeitura Municipal de São Mateus.

Frequência:

DIÁRIA: os serviços deverão ser executados todos os dias da semana, de segunda a sábado, sob qualquer condição climática.

Equipamento (opcional):

Para execução dos serviços dos Encarregados de Turma do município de São Mateus, pertinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo relacionados:

- 01 (uma) motocicleta de 150cc, para deslocamento dos encarregados até os locais de atuação dos serviços de coleta;

As motocicletas deverão ter no início do contrato, ano de fabricação, mínimo 2012 em, e nenhum veículo poderá ter idade superior a 05 (cinco) anos durante o período de vigência do contrato. A contrata deverá prever um meio de comunicação hábil com os encarregados a fim de relatar e sanar quaisquer situações adversas. No veículo deverá constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Serão necessários:

- 02 Encarregado para o serviço de capina - SÃO MATEUS e INTERIOR;

- 02 Encarregado para o serviço de varrição manual - SÃO MATEUS e INTERIOR;

- 01 Encarregado para acompanhar o serviço de coleta de resíduos CLASSE II-A:

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade “homem x hora trabalhada” (hxh).

Dos Uniformes / EPI’s / EPC‘s:

Para todos os serviços que envolvem mão-de-obra, a CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus funcionários e demais recursos humanos envolvidos neste serviço, os uniformes, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) nas atividades que os requeiram, devendo, ainda, substituí-los dentro do prazo previsto em Lei.

Os uniformes deverão ser de cores claras e com alta visibilidade, segundo a NBR nº. 15.292, e neles deverão constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Lote II

2.0 – Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde:

Consiste na prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos de serviços de saúde, gerados no município de São Mateus, em estabelecimentos cuja atividades voltadas para área médica/saúde, devendo portanto o Contratante informar à Contratada quais os estabelecimentos serão atendidos pela respectiva coleta.

A coleta dos resíduos de serviços de saúde deverá ser executada com emprego exclusivo de veículo coletor especialmente desenvolvido e apropriado para este fim, em estrito atendimento às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e com o emprego exclusivo de mão-de-obra treinada para tal atividade.

Os RSS serão coletados devidamente segregados e acondicionados nos pontos de coleta dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde cadastrados junto a Prefeitura Municipal de São Mateus, através de veículos exclusivos para esta finalidade.

A CONTRATADA deverá elaborar de forma permanente, um programa de acompanhamento e de conscientização junto às unidades geradoras de resíduos de serviços de saúde, visando à correta segregação na origem da geração dos resíduos, bem como, no correto acondicionamento dos mesmos.

Após a pesagem final o veículo deverá descarregar em local apropriado, dentro das normas legais de responsabilidade da contratada, utilizando BOMBONAS de 60 a 200 litros, lacradas.

Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deverá ser submetido a limpeza e desinfecção simultânea diariamente.

Frequência:

DIÁRIA: os serviços deverão ser executados todos os dias da semana, de segunda a sábado, sob qualquer condição climática.

Equipamentos:

Para execução dos serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde, pertinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo relacionados:

- 01 (um) coletor;

- 01 (um) motorista (carro leve) de coleta;

- 01 (um) veículo pick-up tipo furgão, dotado de baú de fibra, estanque, totalmente vedada e hermeticamente fechado, com capacidade mínima de 2,5m3, sem compactação. No veículo deverá constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

- 05 (cinco) bombonas plásticas com capacidade de 120 litros;

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade “tonelada” (ton) de resíduos coletados, decrescendo o peso das bombonas no ato da pesagem.

A quantidade média prevista para a coleta de resíduos de serviços de saúde do município de São Mateus é de 18 (dezoito) toneladas de resíduos por ano, sendo que a quantidade média prevista nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 45 (quarenta e cinco) toneladas.

Uniforme:

Para todos os serviços que envolvem mão-de-obra, a CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus funcionários e demais recursos humanos envolvidos neste serviço, os uniformes, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) nas atividades que os requeiram, devendo, ainda, substituí-los dentro do prazo previsto em Lei.

Os uniformes deverão ser de cores claras e com alta visibilidade, segundo a NBR nº. 15.292, e neles deverão constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Lote III

3.0 - Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde:

3.0.1 - Do transporte:

O Transporte Externo deverá ser realizado por um motorista “B”, e por um ajudante, utilizando-se técnicas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que garantam a preservação do acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente.

Deverão ser transportada as BOMBONAS de 60 a 200 litros, lacradas, por meio de um veículo tipo baú, em perfeito estado de conservação, devidamente identificado conforme a ANTT, Resolução Nº 420/04 e Resolução N° 701/04.

Possuir equipamentos auxiliares: pá, rodo, sacos plásticos de reserva que atendam as especificações da NBR 9190 e solução desinfetante.

Deve constar em local visível, a frase A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, o nome da empresa coletora bem como número de telefone, e especificação dos resíduos transportados com o número código estabelecido na NBR 10004.

Na execução dos serviços, os coletores deverão recolher as bombonas plásticas contendo os resíduos de serviço de saúde acondicionados em sacos plásticos específicos, conforme determina a legislação, transportá-los com cuidado necessário para não haver qualquer tipo de vazamento, e colocá-los ordenadamente no veículo de coleta, de forma que não haja tombamento.

Os veículos destinados à coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde não poderão, em hipótese nenhuma, ser utilizados para outro fim.

Frequência:

A frequência de execução do transporte de resíduos de serviços de saúde será em função da quantidade dos resíduos coletados no município de São Mateus, podendo ser diária, alternada (02 ou 03 vezes por semana), ou até mesmo uma vez por semana.

Após a pesagem final o veículo terá como ponto final a unidade de incineração, não sendo permitido o manuseio e transbordo dos resíduos dentro de instalações não compatíveis à atividade bem como material. Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deverá ser submetido a limpeza e desinfecção simultânea diariamente.

Equipamentos:

Para execução dos serviços de transporte de resíduos de serviços de saúde, pertinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos abaixo relacionados:

- 01 (um) veículo pick-up tipo furgão, dotado de baú de fibra, estanque, totalmente vedada e hermeticamente fechado, com capacidade mínima de 2,5m3, sem compactação. No veículo deverá constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”;

- 01 (um) motorista;

- 01 (um) ajudante.

5.0.1 - Da Destinação Final:

A incineração deverá, obrigatoriamente, ser realizada com equipamento que possua sistema de monitoramento contínuo de CO e O2, além de processo de lavagem dos gases, para garantir a não emissão de poluentes na atmosfera e que atenda as demais normas ambientais, (Resolução CONAMA 316/2004).

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) dos líquidos coletados da lavagem dos gases e lavagem/desinfecção das bombonas plásticas.

Lavador de bombonas que garanta a total desinfecção das mesmas, para sua reutilização.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as atividades inerentes à incineração dos resíduos de serviços de saúde, se comprometendo a responder isoladamente perante os órgãos ambientais competentes, pela sua correta destinação e passivo ambiental.

Também será de responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente seja por erros, omissões ou imperfeições na destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

Na área do incinerador, deverão ser garantidos métodos e procedimentos de segurança, assim como garantia do bem estar de pessoas e proteção dos equipamentos envolvidos na operação, e na sua vizinhança.

Horários:

A CONTRATADA deverá garantir o acesso dos veículos na área do incinerador, a qualquer hora do dia e em condições satisfatórias de tráfego, mesmo em condições climáticas desfavoráveis.

Equipamentos:

Para execução dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, pertinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, de uma Central de Tratamento de Resíduos ou de um Incinerador de Resíduos de Serviços de Saúde.

Critério de Medição:

O quantitativo será medido pela unidade “tonelada” (ton) de resíduos coletados, mediante ticket de pesagem tanto na chegada quanto na saída.

O local onde será instalada a balança de pesagem deverá ser equipado com câmeras de filmagem 24h/dia. As câmeras deverão ser instaladas de forma a possibilitar o registro das imagens no momento da pesagem na entrada e na saída do local.

A quantidade média prevista para o transporte e tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde do município de São Mateus é de 18 (dezoito) toneladas de resíduos por ano, sendo que a quantidade média prevista nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 45 (quarenta e cinco) toneladas.

Uniforme:

Para todos os serviços que envolvem mão-de-obra, a CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus funcionários e demais recursos humanos envolvidos neste serviço, os uniformes, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) nas atividades que os requeiram, devendo, ainda, substituí-los dentro do prazo previsto em Lei.

Os uniformes deverão ser de cores claras e com alta visibilidade, segundo a NBR nº. 15.292, e neles deverão constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Lote IV

LOTE IV

4.0 - Lavagem de Ruas:

Trata-se de serviço realizado com equipamento capaz de projetar água com pressão, para fins de lavagem/limpeza de ruas.

Frequência:

Os serviços deverão ser executados conforme plano de trabalho aprovado pela Municipalidade

Uniforme:

Para todos os serviços que envolvem mão-de-obra, a CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus funcionários e demais recursos humanos envolvidos neste serviço, os uniformes, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) nas atividades que os requeiram, devendo, ainda, substituí-los dentro do prazo previsto em Lei.

Os uniformes deverão ser de cores claras e com alta visibilidade, segundo a NBR nº. 15.292, e neles deverão constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Estrutura de Pessoal:

- 01 (um) motorista;

- 01(um) ajudante.

Equipamentos:

A CONTRATADA disponibilizará um CAMINHÃO PIPA Toco com capacidade de no mínimo 7000 litros, ano de fabricação não superior a 05 (cinco) anos, com 01 (um) motorista. No veículo deverá constar o nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS”.

Critério de Medição:

Horas trabalhadas

A quantidade média prevista para este serviço é de 1.812,35 horas produtivas por ano, sendo que a quantidade média prevista nos 30 (trinta) meses vigentes do contrato será de 4.530,87 horas.

BASE DE APOIO

AS CONTRATADAS para os lotes deverão manter 01 (uma) base de apoio, dotada de: escritório com telefax, internet, oficina mecânica, rampa de lava-jato e garagem, devendo portanto apresentar a indicação das instalações disponíveis e adequadas para a execução dos serviços licitados, com apresentação de “lay-out” das instalações, com área total e sua localização, detalhando compartimento/atividade, com metragem individualizada, dentro do Município de São Mateus/ES;

As instalações deverão atender, plenamente, às exigências constantes no Projeto Básico, parte integrante do presente edital e ser compatível com o número de equipamentos relacionados;

Quando o(s) imóvel(is) for(em) de propriedade da licitantes, esta deverá apresentar “Declaração  Formal”, sob pena da lei, da sua disponibilidade e vinculação ao contrato;

Quando o(s) imóvel(is) não for(em) de propriedade da licitante, deverá ser anexado compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, o cedente arrendante ou o locador, com firma reconhecida em cartório, em que conste Declaração Formal das partes, de que tal(is) imóvel(is) estará(ao) disponível(eis) e vinculado(s) ao contrato.

A fiscalização do contrato poderá em qualquer momento inspecionar todas as instalações da CONTRATADA a título de estar comprovando seu atendimento frente a este Projeto Básico.

- Ficam dispensadas da exigibilidade deste item a(s) contratada(s) para os demais itens, devendo informar apenas um preposto que representará a empresa junto à contratante.

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=320490

Fonte: http://a3p.jbrj.gov.br/pdf/ABRELPE%20%20Panorama2012.pdf, Revista Abrelpe, pg. 41

Metodologia para auditoria de serviços de limpeza urbana, com enfoque nos custos de coleta de resíduos sólidos urbanos confeccionada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais através do XI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas.