PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REFORMA QUADRA

POLIESPORTIVA E MUROS

EMEF MARIA APARECIDA S. SILVA FILADELFIA

BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO

MUNICÍPIO SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ano 2015

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execução dos serviços da obra de reforma da quadra poliesportiva com área construída de 395,86m² e reforma dos muros (laterais próximos da quadra e de fundos) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida dos Santos Silva Filadelfo, situada no município de São Mateus – ES.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de São Mateus. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita a fiscalização da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais que possuam mesma função, mesmas caracteristicas físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

O terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica, realizando uma limpeza manual, para manter a segurança em transitar no canteiro, evitando riscos de acidentes.

Os alambrados fixados nos muros existentes deverão ser retirados para a realização da reforma dos muros e, ao término, os referidos alambrados deverão ser reinstalados nos lugares que foram retirados.

Para evitar o acesso de transeuntes no canteiro, a Contratada deverá fechar o acesso da escola x quadra, através tapume de tábua de madeira 2.5x30.0 cm com mata juntas de ripa 5x1 cm, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura.

4 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇOS E TERRA

A contratada deverá fornecer e instalar 01 (uma) placa de obra, de acordo com o padrão da Prefeitura Municipal de São Mateus, além da rede provisória de água e luz.

O barracão deverá ser construído com estrutura de madeira e coberto com telhas. Será dotado de ventilação adequada com esquadrias simples, podendo ser confeccionadas na própria obra.

A locação da obra é de responsabilidade da empresa executora, devendo esta obter por escrito a conferência e recebimento dos pontos de apoio pelo fabricante da estrutura metálica.

5 – ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade.

Na esperas das sapatas existentes, deverão ser fixado a estrutura metálica em tesouras ou treliças, conforme detalhe em projeto Estrutural.

Para fechamento, será adotada cobertura com telha chapa aço zincada, ondulada, esp.=0,5mm, inclusive fechamentos laterais e haverão três faixas de telha de fibra de vidro ondulada colorida, espessura 6mm, inclusos acessórios de fixação, conforme Projeto Arquitetônico.

6 – ARQUIBANCADA

Será executado arquibancada em alvenaria de blocos de concreto estrutural, chapiscada, rebocada e pintada, conforme Projeto Arquitetônico.

7 - DRENAGEM PLUVIAL

Em toda extensão da cobertura, será fixada calha em chapa de aço galvanizado, com quatro descidas d’água, conforme projeto, drenando-a para via pública.

8 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Substituir quadro e disjuntores, inserindo mais um disjuntor para alimentação da quadra, conforme Projeto Elétrico.

9 - MUROS

Reparo aos muros laterais e de fundos da escola, em conformidade ao projeto de arquitetura e de estrutura.

Em um lado indicado em Projeto arquitetônico, o muro será demolido e refeito, de acordo com quantitativos indicados em planilha orçamentária e memória de cálculo dos respectivos materiais planilhados.

10– CONCLUSÃO

- Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa executante;

-Todo o material empregado na obra será de excelente qualidade;

- Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação correrão por conta exclusiva do executor da obra;

- As cotas do projeto e a discriminação da planilha orçamentária e as contidas neste memorial serão seguidas a risca;

- As mãos-de-obra serão especializadas;

- Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.

São Mateus de 29 de Julho de 2015.